抽检规则说明

EPIA 抽检规则详情如下： (op_MVS_Get_Product_CheckType)

1. BTO(机型第7码为字母非Y)& Special(机型第7码为Y) & SpecialCTO(BOM有AST)机

型，同一个Model KeyParts CT(前5码)在周期内（需设定）第一次使用抽检一台；

2. CTO(机型第7码为数子BOM无AST)同一个Model，BOM KeyParts在周期内（需设定）

未变更过(结合的CT BOM是否有更新)抽检一台(如有变更追加抽检一台)。

EPIA：

- 提供一个界面Maintain抽样率，By Family Maintain。

- BTO按照Maintain的抽样率by SKU抽验，不分线别。

- CTO Special按照Maintain的抽样率by SKU抽验，不分线别。CTO Special 是抓CTOBom.Tp 不為空

- CTO Standard 按照Maintain的抽样率, by国别 或by Family抽验，不分线别。

PIA:

- 提供一个界面Maintain抽样率，By Line Maintain。

- PIA Input站改到After test output站。

- 按照Maintain的抽样率进行抽样，不分SKU、Family。

PAQC:

- 提供一个界面Maintain抽样率，By Line Maintain。

- 按照Maintain的抽样率进行抽样，不分SKU、Family。

附件说明：

1.1.1.1. EPIA抽验计划（整机出货）

(1). 初期检验----100%全检

EPIA于新产品导入应实施100%加强产品整合测试。

(2). 减量抽样检验

EPIA于新产品MVB完成后，可执行5%减量抽检。第一台执行全功能测试，第二台以后取消功能测试。

(3). 加严抽样检验

如果出现致命缺陷时，可立即执行10%加严检验。执行10%检验一周内未发现同一致命缺陷或者已经找到问题的Root Cause 并且有执行改善对策,可回复5%减量抽检。

(4). 客户要求抽验

如果客户提出要求，将根据客户要求的抽样率进行检验。

1.1.1.2. PAQC抽验计划（整机出货）

(1). 初期检验----5%抽检

PAQC于新产品导入时，其抽验方法按当日每一出货机型，实施5%产品包装检验。

(2). 量产检验

PAQC 于新产品MVB完成后，执行5%抽检。

(3). 加严检验

如果出现致命缺陷时，可立即执行10%加严检验。，执行10%检验一周内未发现同一致命缺陷或者已经找到问题的Root Cause 并且有执行改善对策,可回复10%减量抽检。

(4). 客户要求抽验

如果客户提出要求，将根据客户要求的抽样率进行检验。