SFC

F

变更记录

| 章节号 | 章节名称 | 变更原因 | 变更内容描述 | 变更日期 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All | All | 新建 | 初版 | 2011-10-18 | 0.01a |
| 0.2 | 内容 | 完善 | 加入按指定站点控制FA卡站的逻辑 | 2011-12-19 | 0.01a |
| 0.2 | 内容 | 完善 | 取消原Pallet卡站，代之以FA卡站类似的卡站逻辑 | 2011-12-21 | 0.01a |
| 0.2 | 内容 | 完善 | 合并PAK与FA段Process卡站逻辑 | 2011-12-29 | 0.01a |
| 0.2.1 | Special | 完善 | Docking 系统不包含上述Special 要求 | 2012-6-25 | 0.02a |
| 0.2.1 | Special | 新需求 – Mantis #0001068 | Unit Weight 对于非BT Product 增加支持PAQC Output 进入 | 2012-7-5 | 0.02a |
| 0.2 | 内容 | Alarm | 增加因Alarm而Hold生产的逻辑 | 2012-7-12 | 0.02a |
| 0.2 | 内容 | Alarm | 增加Hold十分钟后才起作用的逻辑 | 2012-9-7 | 0.02a |

目录

0.1	说明	4

0.2	内容	4

0.2.1	PAK Process及卡站	6

0.2.2	Special	6

0.3	备注	6

0.4	涉及到此模组的文档	7

说明

本文档主要描述卡站业务

内容

| No. | Item | Rules |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合法性检查 | 对于MB Sno： MB Sno 在PCA..[PCBStatus] 表中存在，则Pass 对于Product Id： Product Id 在FA..[ProductStatus] 表中存在，则Pass 对于Pallet No： Pallet No 在PAK..[Pallet] 表中存在，则Pass |
| 2 | Model Hold | 检查MB/Product 的Model是否在GetData..[Model] 表中存在，如果不存在(131 Level Part No 不在Model 表中存在)，则认为该Model 没有Hold；如果存在，则根据Status 栏位判断该Model 是否被Hold （Status 定义请参考相关SDD） |
| 2.5 | Alarm Hold | - 取得当前产线@line、站别@st、制程@stage，所刷入的主板或Product的@model、@family。若当前制程是“SA”或“SMT”，则@stage=’SA’，否则为’FA’ - 取得相关的Alarm记录 Select ID from Alarm where Stage=@stage and (Status=’Hold’ or Status=’Action’) and (HoldLine=’All’ or HoldLine like +’%’+@line+’,’+’%’) and (HoldStation=’All’ or HoldStation like +’%’+@st+’,’+’%’) and (HoldModel=’All’ or HoldModel like +’%’+@model+’,’+’%’ or HoldModel like +’%’+@family+’,’+’%’) and DeteDiff(minute, SkipHoldTime, GETDATE())>=10 - 若能找到相关Alarm记录，则不允许刷入 |
| 3 | SFC | 请参考下列Tables: GetData..[PartProcess] GetData..[Model_Process] GetData..[PalletProcess] GetData..[Process] GetData..[Process_Station] GetData..[Station] GetData..[Line_Station] PCA..[PCBStatus] FA..[ProductStatus] PAK..[Pallet] 基于MB SNo/Prod Id/Pallet No 确认使用的Process 对于MB SNo，根据其MB Family在PartProcess表中得到对应的Process，若没有找到则取其Customer对应的Process 对于Prod Id ，首先1）确认其是否存在于ForceNWC数据表（由需要指定下一站的站点在完成其本站操作后指定，无此ProductID则创建，有则修改除ProductID栏位外的各栏位数据）中并且PreStation栏位数据=ProductStatus.Station。若否，则跳转执行步骤3）；若是，则2）检查ForceNWC栏位数据是否等于当前站。若是，则不再执行后面的步骤，允许Product进入；若否，则不再执行后面的步骤，不允许进入。3）确认Product的Model；然后根据Model 确定其使用的Process(当在Model_Process中找不到对应的Process时，需要按照规则从ProcessRule和ProcessRuleset表里得到对应Model的Process，写入Model_Process表。注意：得到Model Process的方法请参考备注) 对于Pallet 可以直接查询到其使用的Process 注意，如果FA..[ProductStatus].ReworkCode 不为空，且FA..ReworkCode.Status = ‘2’，该Product 走Rework Process; FA..ReworkCode.Status <> ‘2’，该Product 被Block。 检查MB SNo/Prod ID/Pallet No 是否符合Process 定义，符合则Pass；否则Fail。 根据确定的PreWc, Status 以及Process, WC，即可判定MB SNo/Prod ID/Pallet No 能否进入WC 指定站别进行生产。 当MB SNo/Prod ID/Pallet No 存在一条到达指定WC 的路径上的WC 全部被Mark 为无效的路径时，也可以认定为Pass Sample: 如果MB 确定的Process 中存在如下情况的数据 … A B C … X Y …. 其中B, C, … X 被设定为Abnormal 时，可以认定MB 通过 A 站后，是允许进入Y 站进行生产的；此种情况下，B,C…X 也可以进入。 |

Special

除了上述的通用规则外，还需要支持如下特殊处理：

- Pallet Verify:

当BT 产品时，只能由Pass BT Ship to Station 进入，Non BT 产品可以由Pass Unit Weight(PAQC 免检的机器) or Pass PAQC Output（抽中作PQAC Test 的机器） 进入

- Ship to Carton Label

BT 产品站号：97

非BT 产品站号：95

- Unit Weight

当Non BT 产品时，只能由Pass Ship to Station（95）或者PAQC Output (PO)  进入

- POD Label Check / PAQC Output

IMES_PAK..PODLabelPart中维护了(PartNo等于Model的前几位字符) and (Model的第7位不是数字) 时，Unit Weight 会列印POD Label。只有列印过POD Label 的才需要进行POD Label Check。另外，PAQC Output 要求由Unit Weight 直接进入时，必须不是列印过POD Label 的Product.

- SFC for Docking

Docking 系统不包含上述Special 要求

备注

- 得到Model Process的方法

根据ProcessRuleSet表里定义的优先级(Priority从大到小得到一条记录，Condition1肯定不能为空，按照Condition1到Condition6里定义的Name从Model表(Model、Family、CustPN、Region、ShipType、OSCode、OSDesc)或ModelInfo表中得到对应的属性值以及Customer，与ProcessRule表里对应的Value1到Value6进行匹配，当能够全部匹配成功时，表示该Procudt对应的Model要做此流程(ProcessRule.Process)，将对应关系写入Model_Process表。

注意：这里的Condition对于的Value值比对时使用Like(支持模糊查询)

涉及到此模组的文档

……